Архитектура персонального компьютера

| Название устройства | Изображение |  | Назначение устройства | Основные характеристики | Фирмы - производител и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства внутри системного блока |  |  |  |  |  |
| Материнская плата |  |  | Основной функцией платы является возможность присоединения к компьютеру разнообразных периферийных устройств и дополнительных компонентов, которые способны расширить возможности персонального компьютера. На всех материнских платах расположены некоторые компоненты: — Процессорный сокет, в который устанавливается процессор, а над ним вентилятор. — Системная шина. Это проводники, | Процессор SocketLGA1151 v2 Поддерживаемы е процессоры Intel 8th Generation Core Поддержка многоядерных процессоров есть Чипсет Intel H310 BIOS AMI Поддержка EFI | ASRock |

|  |  | расположенные по внутренней поверхности материнской платы. — Определенные слоты для установки памяти компьютера. — Слоты для плат расширения. Предназначены для установки дополнительных плат, к примеру, карт памяти. Каждая материнская плата обладает определенным количеством, в зависимости от модели платы, разъемов ввода и вывода. | есть Поддержка SLI/CrossFire нет Память DDR4 DIMM, 2133-2666 МГц Количество слотов памяти 2 Поддержка двухканального режима есть Максимальный объем памяти 32 ГБ Дисковые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | контроллеры IDE нет SATA количество разъемов SATA 6Gb/s: 4 Слоты расширения 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1 Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Процессор |  | Функции состоят в реализации разнообразных математических подсчетов и синхронизация взаимодействия частей структуры компьютера. Процессоры есть как в обычных ПК, так и в разнообразных приборах, используемых в быту и промышленности, например, в современных стиральных машинах, устройствах печати и других. Кроме этого, так называемые, программные процессоры, к примеру, текстовый микропроцессор(англ .: word proccesor), представляющий из себя средство анализа текстов. В данной статье будут рассматриваться виды процессоров, некоторые их характеристики, | 4-ядерный процессор, Socket LGA1151 v2 частота 3600 МГц объем кэша L2/L3: 1024 КБ/6144 КБ ядро Coffee Lake техпроцесс 14 нм интегрированное графическое ядро встроенный контроллер памяти | Intel Core |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | основные функции. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеокарта |  | Её функция состоит в преобразовании информации, хранящейся на носителе, в графическую и последующем выводе этой информации на экран. В данном случае говорится о 3D и 2D графике. Первоначально обработкой графической информации полностью занимался центральный процессор (CPU), затем был создан 2D акселератор для обрисовки рабочего стола и курсора, а уже после 3D ускоритель. | 6144 МБ видеопамяти GDDR5 частота ядра/памяти: 1506/8000 МГц разъемы DVI, HDMI, DisplayPort x3 поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan работа с 4 мониторами | Nvidia Corporation и AMD |

| Оперативная память |  | Оперативная память выполняет функцию временного хранения данных и команд, которые необходимы процессору для выполнения определённых операций. Поступление данных в оперативную память происходит напрямую или через сверхбыструю память. Вся информация хранятся только при включенном компьютере, а после его выключения все данные стираются. | 1 модуль памяти DDR4 объем модуля 8 ГБ форм-фактор DIMM, 288 контактный частота 2400 МГц CAS Latency (CL): 17 | Kingston Hynx Crual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Блок питания |  | Вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений | блок питания ATX мощностью 500 Вт стандарт ATX12V 2.3 охлаждение: 1 вентилятор (120 мм) уровень шума 30 дБА | Super Flower Sea Sonic Chieftec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства ввода информации |  |  |  |  |

| Компьютерная мышь |  | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. | проводная мышь для правой руки интерфейс USB для настольного компьютера, игровая светодиодная, 8 клавиш разрешение сенсора мыши 3200 dpi размеры (ШxВxД): 80x42x120 мм | A4tech, genius, logitech |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерная клавиатура |  | Периферийное устройство для ввода алфавитно-цифровой информации, а также управления операционной системой путем применения специальных комбинаций «горячих» клавиш. | Комплектация игровая клавиатура Назначение настольный компьютер Интерфейс подключения USB Цвет черный ## Клавиатура Конструкция классическая Тип мембранная Цифровой блок есть Подсветка клавиш есть Количество клавиш 109 Количество дополнительных клавиш 5 ## Габариты Размеры (ШxВxГ) 495x42x240 мм Вес 1020 г | Razer Logitech HP Genius Microsoft A4tech |
| Микрофон |  | Электроакустический прибор, преобразующий акустические колебания в электрический сигнал. | Тип конденсаторный Конструкция настольный Назначение для компьютера Диаграмма направленности круговая Разъем USB/mini jack 3.5 mm Мин. частота 50 Гц Макс. часота 16000 Гц Питание по USB Длина кабеля | Defender Genius Sven Logitech Hama |
| Сканер |  | Устройство выполняющее считывание расположенного на плоском носителе (чаще всего бумаге) изображения для передачи информации на расстояние или для преобразования его в цифровой формат. | Тип планшетный Тип датчика CIS Интерфейс USB 2.0 Совместимость PC, MAC Максимальный формат бумаги A4 Разрешение 2400x2400 dpi Глубина цвета 48 бит Глубина цвета (внешн.) 24 бит Питание от USB Есть Формат файла сканирования PDF, многостраничный PDF Мощность при работе / в режиме ожидания 4.5 Вт / 0.3 Вт Размеры (ШxВxГ) 250x42x367 мм Вес 1.7 кг | Acer Canon Epson HP Genius Panasonic |
| Джойстик |  | Устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку. | Проводной джойстик для ПК, PS3 Подключение через USB Ручка управления двигателем 12 кнопок | Thrustmaster Logitech Trust Sony Defender |

| Устройства вывода информации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монитор |  | Устройство, предназначенное для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной от компьютера. | Тип игровой ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ 24" Разрешение 1920x1080@144 Гц (16:9) Тип матрицы экрана TFT *VA Подсветка WLED Подсветка без мерцания (Flicker-Free) есть Макс. частота обновления кадров 146 Гц ## Экран Шаг точки по горизонтали 0.2716 мм Шаг точки по вертикали 0.2716 мм Яркость 250 кд/м2 Контрастность 3000:1 Динамическая контрастность 80000000:1 Время отклика 4 мс Время отклика MPRT 1 мс Область обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° Максимальное количество цветов 16.7 млн. | AOC Samsung BenQ LG Dell AOC |
| Принтер |  | Внешнее периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку, малыми тиражами (от единиц до сотен) без создания печатной формы. | Максимальный формат A4 Печать фотографий есть Количество цветов 4 Печать без полей есть Максимальное разрешение для ч/б печати 4800x1200 dpi | Panasonic Toshiba Samsung Epson Canon |
| # Колонки |  | Устройство для воспроизведения звука, оконечное звено усилительного тракта (источник — усилитель — АС); состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических). | Компьютерная акустика 2.1 Суммарная мощность 40 Вт Однополосные колонки Материал корпуса колонок: MDF Материал корпуса сабвуфера: MDF Диапазон частот 40 - 20000 Гц Пульт ДУ поддержка карт памяти SD | JBL Microlab Genius Sven Logitech |
| Наушники |  | Устройство для персональногопрослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов | Компьютерная гарнитура, игровая Сполноразмерными наушниками Крепление при помощи оголовья Подключение: 2 x mini jack 3.5 mm Частота воспроизведения 20-20000 Гц Чувствительность 105 дБ Импеданс 24 Ом Тип подключения: с проводом | Sony JBL Beats Panasinic Xiaomi |
| Проектор |  | Оптический прибор, предназначенный для создания действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране. | Cтационарный широкоформатный проектор Технология DLP, источник света Laser-LED Разрешение 1920x1080 (Full HD) Световой поток 5000 лм Контрастность 3000:1 Подключение по HDMI Подключение к сети поWi-Fi, Ethernet Вывод изображения с USB-флэшек Вес 7 кг | BenQ Sony Epson LG Acer Philips |
| Прикрепите файл с заполненной таблицей к этому заданию. |  |  |  |  |