Методические рекомендации для студентов

Тема «Фильтрование и центрифугирование»

Значение темы:

В лабораторной практике в различных методах исследования используют процесс фильтрования и центрифугирования. Он позволяет отделять осадки от жидкости. Эта операция необходима при очистке химических реактивов от механических примесей, в гравиметрическом анализе для количественного определения различных веществ.

На специальных дисциплинах «Проведение химико-микроскопических исследований» этот метод используется для отделения осадков мочи.

На основе теоретических знаний и практических умений обучающийся должен

знать:

- сущность процессов фильтрования, центрифугирования, их отличительные особенностями;

- виды фильтров, и правила их выбора;

- способы фильтрования, применяемая посуда, приборы;

- правила фильтрования;

- виды центрифуг;

- правила центрифугирования и отбор центрифугата.

уметь:

- изготовление бумажных простых и складчатых фильтров,

- изучение способов фильтрования, применяемая посуда, приборы.

- проведение фильтрования различными способами.

- проведение центрифугирования,

овладеть ОК и ПК

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК-2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК-7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК-9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК-1.1 Проводить физико-химические исследования и владеть техникой лабораторных работ

ПК-1.2 Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и гигиенического режимов при выполнении клинических лабораторных исследований и инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований).

ПК-1.4 Вести медицинскую документацию при выполнении лабораторных исследований с учетом профиля лаборатории.

ПК-1.5 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме.

План изучения темы:

Актуализация знаний.

Ответьте на вопросы:

1. Перечислите посуду общего назначения, используемую для фильтрования.

2. Какое оборудование необходимо для фильтрования?

3. Как правильно закрепить на штативе муфту и кольцо?

2. Содержание темы.

Фильтрованием называется процесс отделения от жидкости находящихся в ней твердых частиц. Жидкость, отделяемая при фильтровании, называется фильтратом.

Виды фильтровальной бумаги

обычная

беззольная

(обеззоленная)

«черная (красная) лента»

«белая лента»

«голубая (синяя) лента»

Бумажные фильтры

Для фильтрования служит фильтровальная бумага. В отличие от обычной бумаги она изготовляется из более чистого материала.

Из фильтровальной бумаги делают простые и складчатые фильтры.

Этапы складывания простого и складчатого фильтра

Рис.1 Этапы изготовления простого бумажного фильтра

Рис.2 Этапы изготовления складчатого бумажного фильтра

.

Рис. 3. Фильтры: а – гладкий фильтр, б – складчатый фильтр, в – стеклянный фильтр

Схема прибора для фильтрования

Оборудование: штатив, кольцо

Посуда: химическая воронка, химический стакан, стеклянная палочка, промывалка.

(рис 4)

Этапы фильтрования

- Получение осадка в химическом стакане.

- Отстаивание. Перенесение фильтруемой жидкости на фильтр с помощью стеклянной палочки.

- Этапы промывания осадка:

- промывание декантацией

- перенесение осадка на фильтр

- промывание осадка на фильтре

Центрифугирование

Для отделения осадка от раствора часто применяют центрифугу. Прибор, в котором используется центробежная сила, развивающаяся при быстром вращении. В лабораторной практике используют электрические центрифуги, последние могут развивать скорость до 3000 об/мин. Обычно центрифуги имеют 04 до 16 гнёзд для пробирок.

Отделение осадков на центрифуге проводят с различной скоростью и в различное время в зависимости от характера осадка. Полученный в результате центрифугирования прозрачный раствор (центрифугат) отделяют от осадка, погружая в раствор пипетку и медленно наклоняя пробирку под углом 45 радусов; при этом капилляр должен опираться на край пробирки.  Кончик капилляра нельзя приближать к поверхности осадка ближе, чем на 1мм.

Центрифуга состоит:

1. Ротор

2. Привода ротора (электродвигатель и редуктор)

3. Узел управления привода ротора

4. Защитный корпус

5. Система охлаждения (не во всех центрифугах)

Центрифуга медицинская                                                       Центрифуга медицинская    настольная ЦЛМН-Р10-01 - «Элекон»

настольная ЦЛМН-Р10/2700 - «Элекон»

Классификация центрифуг

Общепринятой классификации центрифуг нет. Условно их можно разделить на следующие виды в зависимости от:

1) Объема максимальной загрузки ротора пробирками

· центрифуги низкой производительности (12-15 шт),

· средней производительности (15-60 шт),

· высокой производительности (60-120 шт);

· центрифуги для микрообъемов (микропробирки от 0,2 до 2,0 мл),

· центрифуги для средних объемов (пробирки от 0,2 до 50,0 мл),

· универсальные центрифуги, имеющих набор сменных роторов и дополнительных принадлежностей, что позволяет выполнять весь спектр задач по центрифугированию;

2) Температурных условий центрифугирования:

· центрифуги без охлаждения,

· с системой вентиляции,

· рефрижераторные центрифуги;

3) Места установки:

· настольные

· подстольные (встроенные)

· напольные (стационарные)

Все роторы делятся на два типа: горизонтальные и угловые.

В угловых роторах (Рис. 7, 8, 9) центрифужные пробирки находятся под определенным углом к оси вращения (от 20° до 45°).

Правила работы с центрифугой.

- Центрифуга должна быть на устойчивом, тяжёлом столе.

- Во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта.

- Центрифугировать можно только чётное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой.

Если число пробирок нечётное ставят одну пробирку с дистиллированной          водой.

- После выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку.

Алгоритм подключения центрифуги

- Включить в сеть

- Нажать  кнопку «Сеть»,  открыть крышку

- Составить пробирки, в соответствии с правилом

- Закрыть крышку

- Задать время и скорость вращения ротора

- нажать кнопку «Старт»

- Открыть крышку можно после полной остановки центрифуги.

3. Самостоятельная работа.

Практическая работа 1

«Получение осадка сульфата свинца и фильтрование его через простой фильтр»

1. В стакан вместимостью 400 мл поместите 10 мл 2% раствора нитрата свинца РЬ(NOз)2.

2. Аккуратно по стенке при одновременном перемешивании раствора стеклянной палочкой прилейте 10 мл 5% раствора сульфата натрия Na2S04.

3. Выпавшему осадку сульфата свинца PbS04 дайте отстояться и профильтруйте через простой фильтр, соблюдая все правила фильтрования.

4. Промойте осадок 3 раза декантацией, перенесите на фильтр и промойте 5 раз на фильтре.

5. Осадок промывайте холодной дистиллированной водой.

6. Весь процесс работы распишите в тетради для лабораторных работ.

Практическая работа 2

«Приготовление и разделение смеси жидкого и нерастворимого твердого вещества»

1. Разотрите в фарфоровой ступке несколько кусочков мела.

2. Полученный порошок поместите в химический стакан на 100 мл. Прилейте к порошку 50 мл воды (можно водопроводной).

3. Для измерения объема воды используйте мерный цилиндр.

4. Стеклянной палочкой размешайте приготовленную водную суспензию порошка мела в стакане и сразу же приступите к разделению смеси.

5. Профильтруйте раствор в чистый стакан.

6. Для проведения фильтрования стеклянную воронку укрепите на кольце штатива (рис.4).

7. В воронку поместите бумажный фильтр и смочите его водой.

8. Фильтруемую жидкость (часть приготовленной суспензии) аккуратно влить по стеклянной палочке в воронку с фильтром. Воронку следует устанавливать таким образом, чтобы конец ее касался стенки сосуда для сборки фильтрата. Чтобы фильтр не прорвался, наливайте раствор по палочке, направляя струю не в центр, а на боковую часть фильтра.

Нарисуйте схему и назовите оборудование, использованное для фильтрования через бумажный фильтр.

Практическая работа

«Получение сульфата бария BaS04 и центрифугирование полученной смеси».

1. В центрифужную пробирку поместите 15 капель раствора хлорида бария ВаСl2, добавьте 15 капель раствора сульфата натрия Na2S04.

2. В другую пробирку поместите дистиллированную воду.

3. Пробирку поместите в центрифугу в противоположные гнёзда.

4. Центрифугируйте 2 минуты при скорости 1000 оборотов в минуту (согласно алгоритму центрифугирования).

5. Отделите раствор пипеткой (см. алгоритм).

6. Весь процесс работы распишите в тетради для лабораторных работ.

4. Итоговый контроль (тестирование)

5.Подведение итогов.

6. Домашнее задание

(1) с. 64 - 73